homework_cleaned_1777306977

Single-antenna Digital Communication System

Student ID : 112511076    Student : NYCU EE 116 李秉蓒    Due Date : 4/18

# homework_cleaned_1777306977

DATE：2026-04-28

### 1. 如何決定 Q1 與 Q2 的比例 (n)？

決定 Q1 與 Q2 面積比例 (Area Ratio, 通常標示為 n) 的核心考量是佈局匹配 (Layout Matching) 與 雜訊抑制能力。

- Common-Centroid (共同質心) 佈局法則： 教材中明確指出，選擇 Q1 與 Q2 的比例是為了達到更好的佈局匹配 。在實務上（如投影片第 31 頁所示），最常見的黃金比例是 Q1:Q2=1:8 。這樣的設計可以在佈局時將單一顆 Q1 放置於正中央，周圍緊密環繞 8 顆 Q2，形成一個 3×3 的對稱陣列 。此結構能完美抵消晶片上的溫度梯度 (Temperature Gradient) 與製程變異梯度。

- 抑制 OP-Amp 的 Offset Voltage (VOS)： 根據 BGR 的內部關係，ΔVBE=VTlnn 。選擇較大的 n 值可以產生較大的 ΔVBE 電壓。這非常重要，因為運算放大器的輸入平移電壓 (VOS) 會被放大並影響輸出，且 VOS 本身也會隨溫度變化而惡化整體的溫度係數 。較大的 ΔVBE 能夠有效稀釋 VOS 帶來的誤差比例。然而，n 值過大會急遽增加晶片面積，因此 1:8 是一個兼顧匹配與面積的最佳折衷方案。

### 2. 如何決定 R1 與 R2 的比例？

電阻比例的決定，是基於溫度補償的數學推導以及單位電阻的匹配性。

- 數學推導 (抵消溫度係數)： 根據投影片第 19 頁的 BGR 核心公式：

VREF=VBE3+R2R1VTlnn

要達到溫度獨立 (Temperature Independent)，必須令方程式對溫度的微分為零 (∂VREF/∂T=0) 。

已知 VBE 具有負溫度係數 (CTAT)，在常溫下約為 −1.5∼−2 mV/∘C 。而熱電壓 VT 具有正溫度係數 (PTAT)，其變化率為 +0.087 mV/∘C 。

在選定 n 值（例如 n=8）後，即可將上述數值代入微分方程式中，反推計算出能讓正負溫度係數互相抵銷的常數倍率 R2R1（實務上此比例通常落在 5∼10 之間）。

- 佈局匹配 (Layout Matching)： 理論計算出的比例通常會有小數點，但教材強烈建議將 R1 與 R2 的比例設定為「整數 (Integer)」 。在 Layout 階段，我們應使用相同尺寸的「單位電阻 (Unit Resistor)」來進行串聯或並聯組成 R1 與 R2，以減少製程偏移造成的比例失真，進而確保 ΔVBE 能被精準放大。

### 3. 其他關鍵設計考量 (Other Design Considerations)

在設計完整的 Bandgap Reference 電路時，除了上述比例，還必須在報告中交代以下重要環節：

- 運算放大器的設計規格 (OP-Amp Design)：

- 高增益 (High Gain)： 運算放大器必須具備足夠的開迴路增益，才能利用虛短路 (Virtual Short) 特性，精準迫使節點電壓相等 (VX=VY) 。若有誤差，將直接影響 PTAT 電流的精確度。

- 低 VOS： 如前所述，OP 的平移電壓會嚴重破壞 VREF 的溫度穩定性 。需採用對稱性良好的差動輸入對。

- 迴路穩定度 (Loop Stability)： BGR 電路中同時包含了連接到正端與負端的迴路。為了確保系統整體是穩定的，必須保證整體的負回授強度大於正回授強度 (βN>βP) 。通常工程上會設計讓負回授因子約為正回授因子的兩倍 ，並須觀察其暫態響應是否良好 。

- 靜態電流與功耗 (Static Current Consumption)： 根據規格要求，包含 BJT 分支與電阻網路的靜態電流需小於 $50\text{ \mu A}$ 。設計時需調整 R1 與 R2 的「絕對電阻值」（而不僅僅是比例），來限制偏壓電流 ID1,ID2,ID3 的大小 ，並同時確保 BJT 工作在對數特性良好的區間。

- 啟動電路 (Startup Circuit)： （補充實務要點）BGR 電路天生具有一個「零電流」的簡併偏壓點 (Degenerate Bias Point)。雖然教材公式未特別列出，但實作時必須加入 Startup Circuit，確保電路上電時能強制注入電流，幫助電路脫離零電流狀態，順利進入預期的工作點。