word

Single-antenna Digital Communication System

Student ID : 112511076    Student : NYCU EE 116 李秉蓒    Due Date : 4/18

# word

DATE：2026-05-02

## 具有 Bang-Bang 停死時間控制與電荷共享拔靴電路的 GaN 同步降壓轉換器整合型驅動器

### 摘要 (Abstract)

本文提出了一款專為氮化鎵 (GaN) 同步降壓轉換器設計的高頻整合型閘極驅動器。所提出的適應性 Bang-Bang 停死時間控制能在任何負載條件下將停死時間最小化。因此，它減輕了在高頻應用中因 GaN 元件逆向傳導所造成的過度功率損耗。所提出的電荷共享拔靴電路確保了充足的閘極超驅動電壓，同時縮減了晶片面積。該驅動器積體電路採用 TSMC 0.25-µm BCD 製程製造，能使基於 GaN 的降壓轉換器在 10 MHz 切換頻率下運作，並在輕載與重載條件下將停死時間最小化至低達 0.4 ns。與固定停死時間控制相比，本研究在重載條件下提升了約 5% 的效率。完全整合的拔靴電路具有 100 pF 與 60 pF (高壓) 電容，僅使用 45% 的電容量便獲得低於 0.6 V 的驅動電壓下降量，且電壓降約為傳統拔靴電路的一半。此外，所提出的驅動器成功解決了 GaN 轉換器中的寄生震盪與停死時間過度充電的問題。

### I. 緒論 (INTRODUCTION)

氮化鎵 (GaN) 同步降壓轉換器相較於矽元件對手，具備高效率與高功率密度的特點。GaN 是一種高電子移動率電晶體，具有低導通電阻、低寄生電容與高崩潰電壓等特性。與矽相比，GaN 元件能在高切換頻率運作下實現更高效的電源轉換。因此，GaN 適用於空間受限且需要快速響應的應用，例如第五代 (5G) 電信電源與工業電源供應器。圖 1 顯示了廣泛使用的同步整流降壓轉換器電路圖，其中高側開關 QH 與低側開關 QL 為離散的 GaN 元件。

將停死時間最小化可以提升高頻 GaN 同步轉換器的效率。高至低停死時間是指切換節點電壓 Vx 的下降邊緣與低側開關 Vgs,QL 上升邊緣之間的時段。固定停死時間控制通常被用來避免高側與低側開關發生直通 (shoot-through) 或硬切換 (hard-switching)。然而，高至低停死時間會隨著負載增加而變大，如圖 1 所示。這是因為電感電流決定了高至低停死時間期間 Vx 的電壓轉換率。在重載下延長的停死時間會導致額外的逆向傳導損耗，這對 GaN 功率元件來說特別嚴重。GaN 元件沒有本體二極體。如圖 2 所示，GaN 元件具有比矽元件（典型值 0.7 V）更大的逆向偏壓電壓降，且電壓降會隨著輸出負載增加而上升。因此，停死時間需要被極小化，特別是針對高頻操作。

此外，為 GaN 元件提供足夠的閘極超驅動電壓對於實現高效率至關重要。由於 GaN 元件僅具有 n 型結構，拔靴電路必須為高側開關提供合適的閘極超驅動電壓。閘源極電壓 Vgs 與 GaN 元件 QH 的導通電阻相關，如圖 3 所示。隨著 Vgs 增加，GaN 元件的導通電阻會降低。因此，維持合適的 Vgs 值是 GaN 驅動器應用的主要議題之一。需要一個大的拔靴電容以獲得較低的閘源極電壓降。常見的方法是選擇晶片外 (off-chip) 電容，因為這會降低晶片面積的成本。然而，在高頻應用中使用外部電容會產生問題，如圖 4 所示。由於外部電容造成的打線與印刷電路板 (PCB) 的額外寄生電感，會在 Vgs 上引發更大的電壓突波。因此，必須使用晶片內建 (on-chip) 電容以避免增強型 (E-mode) GaN 元件發生潛在的閘極崩潰。因此，本研究聚焦於驅動 E-mode GaN 元件的兩個議題：第一，由高至低停死時間引起的逆向傳導損耗；第二，因小晶片內建拔靴電容導致的 GaN 閘極電壓下降。

關於具備適應性停死時間控制或電荷共享拔靴的 GaN 轉換器文獻很有限。文獻 - 與 的研究未實作適應性停死時間控制。文獻 - 中的停死時間控制應用於單晶片矽基轉換器，不需要處理 Vx 與 Vgs 波形中的震盪問題。文獻 中的適應性控制說明不夠清楚，且當負載範圍在 0.1 至 1.2 A 之間時，停死時間隨負載變化介於 0.9 ns 到 3.9 ns 之間。因此，並未實現最小化停死時間。在文獻 與 中，提出了基於切換模型的停死時間最佳化。在文獻 中，電荷共享技術驅動了晶片內建的 NMOS 電晶體輸出級，這並非針對離散 GaN 半橋開關。

本研究提出了一種基於 Bang-Bang 控制迴路的適應性停死時間控制，以有效減少逆向傳導損耗。所提出的控制技術藉由鎖定切換節點 (Vx) 與低側 Vgs,QL 波形，將高至低停死時間最小化。同時也設計了用於停死時間控制的特定感測機制，以避免高頻 GaN 轉換器中的電壓突波問題。相較於文獻 ，由於 GaN 元件的臨界電壓較低，因此用比較器取代了一對反相器，以感測更準確的電壓。本研究亦提出了電荷共享拔靴電路來驅動同步轉換器中的離散 GaN 元件，並在縮減晶片面積的情況下確保充足的閘極超驅動電壓。利用高壓 (HV) 電容與輸入電壓，GaN 元件可在使用較小晶片內建電容面積的情況下，以較小的 Vgs 電壓降被開啟。所提出的電路還解決了 GaN 應用中停死時間期間拔靴電容過度充電的問題。實作的同步降壓轉換器具有 12 V 輸入與 10 MHz 切換頻率，適合應用於 5G 電信電源 - 以及用於即時微控制器的工業電源供應器 , 。根據圖 2，隨著輸出電流增加，降壓轉換器會遭受更多的停死時間損耗。這意味著所提出的停死時間控制未來可應用於高輸出電流的應用場景，例如伺服器電源。

### II. 系統架構概述 (SYSTEM OVERVIEW)

具備所提出之閘極驅動器的 GaN 同步降壓轉換器的系統架構如圖 5 所示。該閘極驅動器 IC 具有兩個主要區塊：Bang-Bang 停死時間控制與具電荷共享功能的拔靴電路。包含比較器感測、延遲時間調變器與停死時間產生器的 Bang-Bang 停死時間控制閘極驅動器，可透過最小化高至低停死時間來減少逆向傳導損耗。採用了兩顆增強型 EPC8009 GaN FETs (QH 與 QL) 作為功率開關。選擇這款 GaN 元件是因為它在電壓等級上最為合適，且具備用於 IC 共同模擬的 SPICE 模型。它們分別由高側與低側閘極驅動器以閘極訊號 VGH 與 VGL 進行驅動。工作週期訊號 (duty signal) 是由外部提供的。停死時間調變器產生高側驅動器與低側驅動器的控制訊號 VCH 與 VCL。位準轉換器 (level shifter) 用於將工作週期訊號從低壓域轉換至高壓拔靴域。

具備電荷共享電容的拔靴電路，在減少晶片內建電容面積的情況下，為高側閘極驅動器產生足夠高的 Vboot。一顆低壓拔靴電容與一顆高壓拔靴電容可以透過開關共享電荷，以避免在驅動期間發生大幅的拔靴電壓下降。拔靴電容被設計為完全內建於晶片中，以減少閘極迴路的寄生電感，這種寄生電感可能會導致 Vgs 切換突波。

### III. 提出的具 Bang-Bang 停死時間控制的 GaN 驅動器 (PROPOSED GAN DRIVER WITH BANG-BANG DEAD-TIME CONTROL)

提出的具 Bang-Bang 停死時間控制的 GaN 驅動器方塊圖如圖 6 所示。停死時間控制的子區塊包含比較器、停死時間偵測、Bang-Bang 控制、電荷泵與停死時間產生器。由於從低側功率開關關閉到高側功率開關開啟的停死時間不會隨負載改變 。為了降低控制複雜度，所提出的控制僅調整高至低停死時間（從高側功率開關關閉到低側功率開關開啟）。所提出的停死時間控制也能藉由將另一個 Bang-Bang 控制加入到低至高停死時間產生器中，來最小化低至高停死時間。

#### A. 停死時間控制的運作原理 (Operation Principle of Dead-Time Control)

運作波形如圖 7 所示。波形顯示了在輕載時啟用停死時間控制，隨後發生輕載到重載變化的運作情況。理想的高至低停死時間控制應讓 Vx 的下降邊緣與 Vgs,QL 的導通時機同步，這意味著幾乎沒有高至低停死時間。由於功率開關會在 Vgs 達到臨界電壓 (Vth) 時導通，低側 GaN FET Vgs,QL 與電壓位準 Vth 被饋入比較器以獲得真實的導通時機。切換節點 (Vx) 也被饋入比較器。兩個比較器的輸出 (VX_OUT 與 LG_OUT) 被饋入停死時間偵測區塊，以產生補償訊號 (UP 與 DN)。如果 Vx 下降邊緣早於 Vgs,QL 導通時機，UP 訊號在停死時間內會處於高電位。相反地，如果 Vx 下降邊緣晚於 Vgs,QL 導通時機，DN 訊號在重疊區域內會處於高電位。公式 (1) 顯示了停死時間偵測區塊的關鍵邏輯方程式。

DN=LG_OUT⋅VX_OUT⋅Duty_inv

UP=LG_OUT⋅VX_OUT⋅Duty_inv

當 VX_OUT、LG_OUT 與 Duty_inv 為高電位時，發生高至低停死時間。相對地，當 VX_OUT 與 LG_OUT 為低電位且 Duty_inv 為高電位時，發生高至低重疊區域。UP 與 DN 訊號會被傳送到電荷泵，以控制 Cp 的電壓 (Vc)。然後，延遲產生器會根據 Vc 改變停死時間，以最小化 DN 與 UP 的脈波寬度。然而，一個問題是 UP 與 DN 訊號會因為其脈波寬度很小，而緩慢地補償 Vc。為了獲得快速的迴路響應，使用了 Bang-Bang 控制來將 UP 與 DN 訊號延伸為 UP_OUT 與 DN_OUT。因此，Vc 會在 Bang-Bang 控制下調整得更快，如圖 7 所示。副作用是 Vc 在穩態時會有漣波，這會導致穩態下的停死時間變化範圍，這將在圖 14 與 26 中顯示。

電壓控制停死時間產生器根據 Vc 調整延遲。圖 8 顯示了停死時間產生器中電壓控制延遲線 Tdelay 的電路實作。圖 9 顯示了控制電壓 Vc 與圖 8 中電壓控制延遲線的延遲時間之間的關係。當 Vc 較高時，MP3 的電阻較大，這意味著 RC 時間常數可近似為 MP1 導通電阻與 VA 節點寄生電容的乘積。當 Vc 較低時，MP3 的電阻較小，這意味著 RC 時間常數可近似為 MP1 導通電阻、VA 節點寄生電容與 Cd 的乘積。因此，延遲會增加。

#### B. 高頻 GaN 轉換器中用於停死時間控制的訊號感測 (Signal Sensing for Dead-Time Control in High-Frequency GaN Converter)

由於高電壓突波與震盪，高頻 GaN 轉換器中用於停死時間控制的訊號感測非常關鍵。圖 10 顯示了訊號感測的方塊圖，以及考慮到 PCB 與 IC 打線寄生電感的功率級等效電路。如圖 11 中的模擬結果所示，在切換過渡期間 Vx 會有明顯的電壓震盪，這可能會導致對停死時間的錯誤識別。因此，在比較器輸出 VCOM 之後加入了一個 SR 閂鎖器。如圖 11 所示，它在感測到 Vx 下降邊緣後，成功箝位了比較器的輸出。

此外，採用了克耳文感測 (Kelvin sensing) 方法來獲得更乾淨的 LG_sense 波形。由於大且高轉換率的驅動電流 Ig 會通過 IC 打線的寄生電感，LG 感測訊號上會出現巨大的電壓突波。相對地，LG_sense 波形較為乾淨，因為感測路徑上的 Isense 具有非常低的 di/dt。如圖 12 所示，LG 訊號中的電壓突波並未出現在 LG_sense 中，可以感測到正確的停死時間。

#### C. 模擬結果 (Simulation Result)

本節展示所提出的 10 MHz、12 V 輸入至 5 V 輸出，使用 EPC8009 GaN 元件且負載範圍從 0.2 到 1 A 的同步降壓轉換器的 Spectre 模擬結果。在圖 13 中，Cp 的電壓 (Vc) 在啟動期間會從 0 V 開始追蹤負載。圖 14 顯示在輕載條件下，最小高至低停死時間為 0.302 ns。圖 15 顯示在重載條件下，最小高至低停死時間為 0.212 ns。因此，在整個負載範圍內皆能實現最小停死時間。此外，結果顯示在輕載條件下 Vc 會較低，因為它需要 Vx 變低與 Vgs,QL 變高之間有較大的延遲時間。

### IV. 提出的具電荷共享拔靴電容的 GaN 驅動器 IC (PROPOSED GAN DRIVER IC WITH CHARGE SHARING BOOTSTRAP CAPACITOR)

#### A. 概念 (Concept)

提出的電荷共享拔靴電路概念是使用圖 5 中的高壓電容 Cboot2，以高電壓 (12 V 輸入電壓，VIN) 儲存更多能量。因此，在驅動期間減少了拔靴電壓降，並能實現較低的導通電阻。當工作週期為 OFF（QH 為 OFF，QL 為 ON）時，為功率開關 QH 提供 5 V 閘極超驅動電壓的 VDRV 與 VIN，分別對 Cboot 與 Cboot2 進行充電。當工作週期為 ON（QH 為 ON，QL 為 OFF）時，Cboot 與 Cboot2 的電荷被共享，以供應驅動器充電電流。為了將能量從 HV 電容 Cboot2 傳遞至拔靴電容 Cboot，需要一個開關 SW 來控制充電時機。此外，當 Vx 電壓位準向上偏移至 VIN 時，使用二極體 DB 來切斷從 Vboot2 到 VIN 的電流路徑。

Cboot、Cboot2 與等效閘極電荷位移量 Qg（在功率開關導通期間）之間的關係如下表示：

Qg=Cboot⋅Vdip+Cboot2⋅Vdip2

其中 Cboot 與 Cboot2 分別為 5 V 拔靴電容與 12 V 拔靴電容。Vdip 代表 Cboot 從工作週期為 OFF 時的初始滿充狀態，到工作週期為 ON 之前的最終值的電壓下降量。同樣地，Vdip2 代表 Cboot2 的電壓下降量。VCboot 與 VCboot2 分別為工作週期開啟前，跨越 Cboot 與 Cboot2 電壓的最終值。必須了解的是，VCboot2 的初始電壓大於 VCboot 的初始電壓，因為輸入電壓 VIN 大於驅動電壓 VDRV。在工作週期導通期間，Cboot2 會與 Cboot 共享電荷，且 VCboot 與 VCboot2 的最終值會相同。因此，Cboot2 的電壓下降量 (Vdip2) 可改寫如下：

Vdip2=VCboot2−(VCboot−Vdip)

將 (3) 代入 (2)，(2) 可改寫如下：

Qg=Cboot⋅Vdip+Cboot2⋅[VCboot2−(VCboot−Vdip)]

由 (2) 與 (4)，Cboot 的最終電壓下降量 (Vdip) 可以表示如下：

Vdip=Qg−Cboot2⋅(VCboot2−VCboot)Cboot+Cboot2

從 (4) 中可以看出，當 VCboot2 高於 VCboot 時，所提出的拔靴電路的拔靴電壓降將低於傳統的拔靴電路。此外，電壓降也可以基於此方程式進行預測與設計。

#### B. 電路實作與運作 (Circuit Implementation and Operation)

具電荷共享之拔靴電路的運作原理將於以下介紹。當工作週期為低時（低側開關開啟且高側開關關閉），運作圖如圖 16 所示。在此期間，Vx 被拉低至大約接地電壓。因此，Cboot 會透過充電路徑（MA 與 DA）由電源電壓 VDRV 充電。Cboot2 會透過二極體 (DB) 由電源電壓 VIN 充電。Cboot3 會透過充電路徑（MC 與 DC）由電源電壓 VDRV 充電。利用高壓 NMOS 實作位於 Vboot 與 HV MOSCAP 正端之間的開關 MSW1 與 MSW2，因為最大汲源極電壓將大於 5 V。

當工作週期為高時（低側開關關閉且高側開關開啟），運作圖如圖 17 所示。在此期間，Vx 被拉升至輸入電壓 VIN。Cboot2 會透過快速路徑 (MSW2) 直接供應能量給 VGH。如果 VGH 增加至大約 Vboot 減去 MSW2 臨界電壓時，MSW2 將關閉以避免 QH 閘極過度應力。此外，LSF_OUT（位準轉換器輸出）的高電位在 VCboot3 的幫助下將開啟 MSW1。因此，Cboot2 與 Cboot 共享電荷。最後，來自 Cboot 與 Cboot2 的電荷將被傳遞至 VGH。

圖 18 與圖 19 分別表達了具電荷共享之拔靴電路在停死時間內的運作與波形。Vgs,QH 為高側 GaN 元件 QH 的閘源極電壓。Vgs,QL 為低側 GaN 元件 QL 的閘源極電壓。《Vboot3》代表 MSW1 的閘極電壓。在停死時間內，Vx 會下降至約 2 V。這可能會導致 Cboot 與 Cboot3 過度充電至 7 V，並擊穿驅動器 IC 中的 MOSFETs , 。因此，MA 與 MC 被設計在停死時間內分別由 Pgate 與 Pgate2 關閉，以減輕 Cboot 與 Cboot3 過度充電的問題。然而，這會在 MA 與 MC 的汲極中產生一個浮接節點。為了解決這個問題，加入了 MD 與 ME 以提供該節點一個低電位電壓。從圖 19 可以明顯看出，如果 MA 與 MC 在停死時間導通，VCboot 與 VCboot3 將會被過度充電。藉由 Pgate 與 Pgate2 關閉 MA 與 MC，Cboot 與 Cboot3 在停死時間內將不會被充電。

#### C. 設計考量 (Design Consideration)

Cboot2 數值的設計與拔靴電容的電壓降 Vdip 相關。Vdip 會影響 QH 的閘源極電壓，這很重要，因為它會影響功率開關的導通電阻。在真實情況下，Qg 會有製程變異。此外，由於停死時間內存在充電路徑，VCboot2 也會產生變異。由於切換節點電壓 (Vx) 會隨輸出負載變動，因此 VCboot2 也會變動。將來自 VCboot2 與 Qg 的變異考慮進 (5) 中，Cboot 的最大與最小電壓下降量可分別表示為 (6) 與 (7)。

Vdip(max)=Qg(max)−Cboot2⋅(VCboot2(min)−VCboot)Cboot+Cboot2

Vdip(min)=Qg(min)−Cboot2⋅(VCboot2(max)−VCboot)Cboot+Cboot2

基於表 I 所示的電路參數以及 (6)、(7)，Cboot 的最小與最大電壓下降量與 Cboot2 的關係可繪製成圖 20。Y 軸為 Cboot 的電壓下降量。X 軸為 Cboot2 的電容量。最後，Cboot2 被選擇為 60 pF，因為此時 Cboot 電壓下降量的平均值幾乎等於零。

#### D. 模擬結果 (Simulation Result)

圖 21 顯示了具電荷共享之拔靴電路的模擬結果。當工作週期為 OFF 時（低側開關為 ON 且高側開關為 OFF），VCboot 與 VCboot2 將分別被充電至 4.58 V 與 10.9 V。基於 (7)，Cboot 的最小電壓下降量被計算為 -0.058 V。因此，計算出在工作週期導通期間的 Vgs,QH，即 VGH 與 Vx 的電壓差，為 4.58+0.058=4.63 V。如圖 12 所示，模擬的 Vgs 為 4.61 V，接近 4.63 V 的理論值。

### V. 實驗驗證 (EXPERIMENTAL VERIFICATION)

所提出的閘極驅動器 IC 是使用 TSMC 0.25 µm HV Bipolar-CMOS-DMOS 製程設計與製造的。圖 22 顯示了晶片佈局。總晶片面積為 1.5 mm2，具有 0.2 nF 的完全整合拔靴電容以減少閘極迴路寄生電感。0.2 nF 的完全整合拔靴電容是由 100 pF Cboot (MIM 電容與 MOS 電容)、60 pF Cboot2 (HV MOS 電容) 以及 40 pF Cboot3 (MIM 電容與 MOS 電容) 組合而成。圖 23 顯示了實驗板。使用兩個增強型 GaN 元件 EPC8009 作為降壓轉換器的功率開關；電感為 10 µH；輸出電容為 10 µF。表 II 顯示了實驗轉換器與驅動器 IC 的關鍵參數。

圖 24 分別顯示了具有傳統固定停死時間控制的 10 MHz 降壓轉換器在輕載條件 (0.2 A) 與重載條件 (0.65 A) 下的測量切換波形。VGH 為高側閘極驅動器的輸出，而 VGL 為低側閘極驅動器的輸出。Vx 是位於高側與低側 GaN 元件之間的切換節點電壓。從圖 24 可知，Vx 在輕載下的下降時間為 9 ns，在重載下為 2.6 ns。隨著負載增加，Vx 的下降時間會減少，如圖 1 所示。此外，停死時間在輕載條件下為 1.8 ns，在重載條件下為 9.2 ns。因此，隨著輸出負載增加，傳統固定停死時間控制展現出更大的停死時間與相關損耗。

圖 25 顯示了具有提出的 Bang-Bang 停死時間控制的降壓轉換器在輕載與重載條件下的測量結果。圖 25(a) 與 (b) 顯示在輕載條件下，Bang-Bang 停死時間為 400 ps 到 1.4 ns。圖 25(c) 與 (d) 顯示在重載條件下，Bang-Bang 停死時間為 400 ps 到 1.4 ns。停死時間是從 Vx 的下降邊緣通過零伏特的時間開始測量，到 LG 的上升邊緣通過 Vth 的時間為止。藉由所提出的控制，如模擬預測般，降壓轉換器的停死時間可在各種負載條件下被鎖定於最小 400 ps 的停死時間。

圖 26 顯示了停死時間控制整定行為的測量結果。Vc′ 是延遲產生器的控制電壓 (Vc) 為了測量而通過單位增益緩衝器 (unit gain buffer) 後的電壓。當 Bang-Bang 鎖定迴路開啟時，Vc 會上升以補償延遲。當電壓超過單位增益緩衝器的輸入共模範圍後，Vc′ 會跟隨 Vc 的上升。因此，從圖 26 可以計算出 Vc 的整定速度為每微秒 0.941 V。此外，可以看出由於 Band-Band 控制，Vc 在穩態下具有漣波。如圖 25 所示，這導致了穩態下的停死時間變動範圍。

圖 27 顯示了輸出負載從 0.65 A 瞬變到 0.2 A (在 1 µs 內) 的模擬結果。可以看出，當 Vx 在負載瞬變期間降至零時，Vgs,QL 低於臨界電壓。因此，在負載瞬變期間不會發生直通或硬切換。這是因為 Vx 下降邊緣的斜率與電感電流值相關，而電感電流的變化不如輸入電壓或負載電流變化那樣劇烈。因此，停死時間的調整不需要像負載瞬變速度一樣快來避免直通。

圖 28 顯示了 10 MHz 降壓轉換器的電荷共享拔靴電路測量效能。實驗結果顯示，在輕載與重載條件下，高側閘源極電壓皆為 4.365 V。測得的閘源極電壓與模擬值有 0.245 V 的偏差，這可能是由於拔靴電路中二極體電壓降的模型不準確所致。

圖 29 顯示了具備所提出與傳統控制的降壓轉換器的測量效率。對於不具備電荷共享拔靴電路的傳統控制，設計了 450 pF 的 Cboot。在 450 pC Qg 與 450 pF Cboot 的情況下，Cboot 上會有 1 V 的電壓下降。透過加入電荷共享拔靴電路，藉由 100 pF Cboot (MIM 與 MOS)、60 pF Cboot2 (HV MOS) 與 40 pF Cboot3 (MIM 與 MOS)，高側功率開關的閘源極電壓可以提升至 4.365 V。此外，由於 GaN 元件 QH 的高側閘源極電壓較高，具備電荷共享拔靴電路的傳統控制效率可提升 1.5%。與固定停死時間控制相比，具備停死時間控制與電荷共享電路的本研究在 0.65 A 條件下提升了 5% 的效率。

圖 30 分別表達了在輕載與重載下，不具備停死時間控制與電荷共享之 GaN 基降壓轉換器的損耗細分。比較輕載與重載條件，明顯看出傳導損耗與停死時間損耗會隨著輸出負載增加而上升。在包含停死時間控制與電荷共享拔靴技術後，輕載與重載下的 GaN 基降壓轉換器損耗細分如圖 31 所示。與圖 30 相比，由於電荷共享拔靴技術，GaN HEMT 在重載下的傳導損耗分佈從 19% 減少至 10%。此外，由於停死時間控制，重載下的停死時間損耗分佈從 22.31% 減少至 5%。

### VI. 結論 (CONCLUSION)

本研究提出了一款用於 GaN 基同步降壓轉換器的閘極驅動器 IC，具備 Bang-Bang 停死時間控制與電荷共享拔靴電路。該 12 V 輸入至 5 V 輸出的降壓轉換器在 10 MHz 切換頻率下運作，負載範圍從 0.2 A 到 0.65 A。完全整合的拔靴電路具有 100 pF 與 60 pF (高壓) 電容，僅使用了 45% 的電容量，便獲得低於 0.6 V 的預期驅動電壓降，且電壓降約為傳統拔靴電路的一半。在表 III 中，與其他研究相比，可以實現最小 0.4 ns 的停死時間以及在各種負載下適應性最小化的停死時間控制。最大整定時間為 1.36 µs。最後，在 0.65 A 條件下峰值效率可達到 89.9%，比不具備電荷共享電路的傳統固定停死時間控制高出 5%。