word

Single-antenna Digital Communication System

Student ID : 112511076    Student : NYCU EE 116 李秉蓒    Due Date : 4/18

# word

DATE：2026-05-02

### 1. 拔靴電路 (Bootstrap Circuit)

- 定義與功能：拔靴電路（又稱自舉電路）是一種用來驅動「高側開關 (High-side switch)」的電壓提升技術。在降壓轉換器 (Buck Converter) 等半橋架構中，高側開關的源極 (Source) 負責連接切換節點 (Vx)，其電壓會在接地 (0V) 與輸入高壓 (VIN) 之間劇烈跳動。

- 為什麼需要它？ 要讓 N 型電晶體（包含 GaN HEMT）導通，其閘極電壓 (VG) 必須高於源極電壓 (VS) 一個臨界值 (Vth)。當高側開關導通時，VS 會被拉升至 VIN，這意味著 VG 必須達到 VIN+超驅動電壓 才能維持導通。一般的低壓驅動晶片無法提供這麼高的絕對電壓。

- 運作原理：它通常由一顆二極體與一顆拔靴電容 (Cboot) 組成。

- 當低側開關導通時，Vx 接地 (0V)，驅動電源會透過二極體對 Cboot 充電（例如充至 5V）。

- 當低側關閉、高側準備導通時，Vx 電壓快速上升至 VIN。此時，充飽電的 Cboot 就像一顆懸浮的電池「墊」在 Vx 之上，將其正端的電壓推升至 VIN+5V，從而成功驅動高側閘極。

### 2. 本體二極體 (Body Diode) 與 逆向導通電壓

- 本體二極體 (Body Diode)：

- 這是傳統矽 (Si) MOSFET 在半導體結構製造過程中，於源極 (Source) 與汲極 (Drain) 之間自然形成的一個「寄生 P-N 介面二極體」。

- 當 MOSFET 處於關閉狀態，但外部電路強迫電流從源極流向汲極時（這在電感性負載電路中很常見，稱為飛輪效應），這個本體二極體會自動導通，提供電流路徑。

- 逆向導通電壓 (Reverse Conduction Voltage)：

- 定義為電晶體在「閘極關閉」的狀態下，被迫逆向導通（電流由源極流向汲極）時，跨越元件兩端的電壓降。

- 與 GaN 的關聯 (論文重點)：氮化鎵 (GaN) HEMT 的物理結構中 沒有 本體二極體。但當源極電壓高於閘極電壓達一定程度時，其內部的二維電子氣 (2DEG) 通道仍會開啟並允許逆向電流通過。

- 痛點：矽 MOSFET 的本體二極體逆向導通電壓降約為 0.7V；而 GaN 元件的逆向導通電壓降非常大（通常大於 1.5V，甚至超過 2V）。根據功率損耗公式 P=I×V，這會導致 GaN 在停死時間 (Dead-time) 內產生極高的熱能與功率損耗，這正是本論文必須極力縮短停死時間的主因。

### 3. 直通 (Shoot-through) 與 硬切換 (Hard-switching)

- 直通 (Shoot-through)：

- 定義：在半橋電路中，高側開關與低側開關 在同一時間皆處於導通狀態的毀滅性現象。

- 後果：這會在輸入高壓 (VIN) 與接地 (GND) 之間形成一條幾乎毫無阻力的直接短路徑。瞬間產生的極大短路電流會造成巨大的功率損耗，通常會在幾微秒內直接燒毀電晶體或驅動晶片。

- 防範機制：為了絕對避免直通，工程師會在兩個開關的控制訊號之間加入一段「兩者皆強制關閉」的緩衝時間，這就是所謂的 停死時間 (Dead-time)。

- 硬切換 (Hard-switching)：

- 定義：指電晶體在切換（導通或關閉）的瞬間，其兩端仍有高電壓 (VDS)，且/或有大電流 (ID) 通過的狀態。

- 後果：在開關狀態轉換的極短時間內（電壓正在下降，電流正在上升的交疊期），電壓與電流同時不為零。根據 P=V×I，這段交疊期會產生很高的「切換損耗 (Switching loss)」。頻率越高，每秒發生的次數越多，損耗就越可觀。

- 對比：與之相對的是「軟切換 (Soft-switching，如 ZVS 零電壓切換)」，即透過電路設計，讓電晶體兩端電壓先降至零再導通，或電流降至零再關閉，從而幾乎消除切換交疊損耗。