word

Single-antenna Digital Communication System

Student ID : 112511076    Student : NYCU EE 116 李秉蓒    Due Date : 4/18

# word

DATE：2026-05-02

### 停死時間 (Dead Time) 的定義

在半橋架構的電力電子電路（如同步降壓轉換器）中，停死時間是指在高側開關 (High-side switch) 與低側開關 (Low-side switch) 的控制訊號交替切換時，刻意安插的一段「兩個開關皆被強制設定為關閉 (OFF) 狀態」的微小時間間隔 。

### 為什麼需要停死時間？

- 防止直通 (Shoot-through) 短路： 實際的電晶體（如 MOSFET 或 GaN HEMT）並非理想開關，其內部寄生電容充放電需要時間，導致開啟與關閉皆有延遲（上升時間與下降時間）。若高側開關的關閉訊號與低側開關的開啟訊號毫無間隔地發出，兩者的導通區間將會重疊。

- 保護電路安全： 這種重疊會讓輸入高壓 (VIN) 毫無阻礙地直接導通至接地端 (GND)。瞬間產生的巨大短路電流會帶來毀滅性的破壞。因此，固定停死時間控制通常被用來避免高側與低側開關發生直通 (Shoot-through) 或硬切換 (Hard-switching)。

### 停死時間帶來的副作用與損耗

雖然停死時間是保護系統的必要機制，但它卻會帶來額外的功率損耗。這也是您閱讀的這篇論文所致力解決的核心痛點：

- 強迫電流續流 (Freewheeling)： 在停死時間內，雖然兩個主開關都關閉，但電感器 (Inductor) 為了維持電流連續性，會強迫電流尋找路徑流動。

- GaN 元件的逆向傳導痛點： 傳統矽元件會讓這股電流流經內建的本體二極體（順向壓降約 0.7 V）。然而，GaN 元件沒有本體二極體。當被迫逆向導通時，GaN 元件具有比矽元件更大的逆向偏壓電壓降（典型值大於 1.5 V），且該電壓降會隨著輸出負載增加而上升。

- 嚴重的功率損耗： 在重載下延長的停死時間會導致額外的逆向傳導損耗，這對 GaN 功率元件來說特別嚴重。這段期間高達 1.5 V~2 V 的電壓降乘上負載電流 (P=I×VSD)，會轉換成高額的熱能與廢熱。

### 論文如何解決停死時間的缺陷？

- 負載依賴性問題： 論文指出，高至低停死時間會隨著負載增加而變大，因為電感電流決定了切換節點 (Vx) 在這段期間內的電壓下降轉換率 (Slew rate)。

- 動態極小化： 為了消除多餘的逆向傳導損耗，本論文提出了適應性 Bang-Bang 停死時間控制。該技術透過精準感測電壓邊緣，能根據當下的負載條件動態調整，將高至低停死時間最小化至低達 0.4 ns。這使得電路在確保不發生直通的前提下，大幅削減了不必要的死區損耗，在重載條件下提升了約 5% 的整體效率。