word

Single-antenna Digital Communication System

Student ID : 112511076    Student : NYCU EE 116 李秉蓒    Due Date : 4/18

# word

DATE：2026-05-02

- Bang-Bang 控制延伸脈波 (Signal Extension)：

首先，原始偵測到的 UP 脈波寬度通常非常窄，如果直接用這個微弱的訊號來控制，系統的補償反應會太慢。因此，Bang-Bang 控制器會將這個短暫的 UP 訊號「延伸」成一個較寬的 UP_OUT 訊號，以確保控制迴路能獲得快速的響應。

- 電荷泵 (Charge Pump) 提升控制電壓 (Vc)：

這個延伸後的 UP_OUT 訊號會被送到電荷泵電路。當 UP_OUT 為高電位時，它會開啟電荷泵內部的電流源，對控制電容 Cp 進行充電，這會導致控制電壓 Vc 上升。

- 電壓控制延遲線 (Delay Line) 縮短延遲：

接著，這個升高的控制電壓 Vc 會被饋入「電壓控制延遲線」。如我們先前所探討的，當 Vc 變高時，做為可變電阻的 PMOS 電晶體 MP3 的導通電阻會變大，這在物理上阻斷了通往延遲電容 Cd 的路徑。因為等效 RC 時間常數減小了，系統產生的延遲時間就會變短。

- 下一個切換週期的動態修正：

由於系統的內部延遲時間被縮短了，在「下一個」高低側開關的切換週期中，低側開關的導通時機 (Vgs,QL 上升邊緣) 會被提前。這使得它在時間軸上更靠近 Vx 的下降邊緣，成功地縮短了實際的高至低停死時間。

- 穩態與 Bang-Bang 漣波 (Steady-State Ripple)：

這個「偵測到 UP → 升高 Vc → 縮短延遲」的過程會在這個迴路中不斷循環，直到停死時間被極小化。

- 如果系統「修正過頭」，導致 Vx 下降邊緣晚於 Vgs,QL 導通（發生重疊），系統就會改為產生 DN 訊號。

- DN 訊號會轉為產生 DN_OUT，讓電荷泵對 Cp 放電以降低 Vc，進而增加延遲時間。

最終，系統會在 UP 和 DN 之間快速來回切換，使得 Vc 在穩態時產生微小的電壓漣波 (Ripple)，並將停死時間死鎖在極短的動態平衡範圍內（例如論文中測量到的 0.4 ns 至 1.4 ns）。