word

Single-antenna Digital Communication System

Student ID : 112511076    Student : NYCU EE 116 李秉蓒    Due Date : 4/18

# word

DATE：2026-05-03

### 1. 核心觀念：比例不變，但「絕對電流」變了

我們回顧一下 Bandgap 的核心公式：

VREF=VEB+R2R1ΔVEB

很多人會有個迷思：「因為 R2 和 R1 是同一種材質，它們在不同 Corner 下的變化比例會抵銷，所以 R2/R1 是常數，BGR 應該不受影響啊？」

這只對了一半！

沒錯，PTAT 貢獻的「電壓值」(R2R1ΔVEB) 確實幾乎不受製程影響。但是，你的 CTAT 貢獻 (VEB) 卻受到了巨大的衝擊！

### 2. FF Corner (綠線：電壓飄高、正斜率) 的真相

在通常的製程模型中，FF Corner 不只代表 MOS 變快，通常也綁定了「電阻處於最小值 (Resistor Min)」。

- 電流暴增： 因為 R1 的絕對阻值變小了（例如少了 15%），所以你的核心偏壓電流 IPTAT=ΔVEBR1 會顯著變大。

- VEB 被推高： 這股變大的電流灌入 BJT (Q3) 中。根據物理特性，電流變大，會讓 BJT 的跨壓 VEB 上升。所以 VREF 的絕對基準點就被推高了（跑到 1.235V）。

- CTAT 斜率變平緩： 這是最關鍵的半導體物理！當 BJT 的絕對 VEB 變高時，它隨溫度下降的斜率 (∂VEB∂T) 會變得比較不陡（負得比較少）。

- 正斜率的誕生： 原本你的 PTAT (正斜率) 和 CTAT (負斜率) 在 TT 是完美抵銷的。現在 PTAT 沒變，但 CTAT 變弱了（負斜率不夠力），加總起來，PTAT 就贏了，導致曲線往上翹！

### 3. SS Corner (黃線：電壓掉低、負斜率) 的真相

邏輯剛好完全相反，SS Corner 通常綁定「電阻處於最大值 (Resistor Max)」。

- 電流萎縮： R1 絕對阻值變大（例如多了 15%），導致偏壓電流 IPTAT 顯著變小。

- VEB 掉落： 電流變小，BJT 的 VEB 下降。VREF 整體基準點跟著往下掉（掉到 1.213V）。

- CTAT 斜率變陡峭： 當 BJT 的 VEB 變低時，它隨溫度下降的斜率會變得更陡（負得更多）。

- 負斜率的誕生： PTAT 依然不變，但現在 CTAT 變強了（負斜率太大），加總起來，CTAT 就贏了，導致曲線往下垂！

### 💡 結論與實務對策

這正常嗎？

非常正常，這是一階 Bandgap 在 Pre-sim 的標準教科書表現。 ±10mV 左右的 Corner 偏移量，完全在合理範圍內。這證明了你的電路有確實反映出製程變異的物理特性。

實體晶片怎麼解決這個問題？

在業界，因為我們無法預測台積電/聯電這批晶圓燒出來會偏向 FF 還是 SS，所以我們絕對不會只依賴這組固定的電阻。

- Trimming (修整電路)： 我們會在 R2 旁邊並聯或串聯一堆微小的電阻，並加上開關。

- 等晶片做出來後，在測試機台 (ATE) 上測量。如果發現它是 FF (正斜率)，我們就送數位訊號切換開關，把 R2 的等效阻值調小一點，人為地把 PTAT 壓下去，讓曲線重新躺平並回到 1.22V。

如果你現在是在寫作業報告，你可以把這張圖放上去，並帥氣地解釋：「因製程漂移導致絕對電阻值變化，進而改變了偏壓電流與 VEB 的溫度梯度，造成 PTAT 與 CTAT 的失衡。未來可透過加入 Trimming 電路來校正此偏移。」 助教一定會對你的觀念清晰度大加讚賞！