word

Single-antenna Digital Communication System

Student ID : 112511076    Student : NYCU EE 116 李秉蓒    Due Date : 4/18

# word

DATE：2026-05-04

### 1. 傳統拔靴電路的痛點：小電容導致的「電壓劇降」

在傳統設計中，高側開關的閘極驅動能量完全仰賴一顆 5V 的拔靴電容 (Cboot)。當高側開關準備導通時，Cboot 必須釋放一定量的電荷（即等效閘極電荷 Qg）去填滿 GaN 電晶體的閘極。

根據電容的基本物理公式 ΔV=ΔQC：

- 為了避免外部打線引發的寄生電感與震盪，我們必須把電容做在晶片內部 (On-chip)。

- 但晶片面積寸土寸金，內建的 Cboot 容量通常很小。

- 痛點產生： 當一個「很小的電容」必須提供「固定的電荷量 Qg」時，它的電壓就會發生劇烈的下降 (Vdip)。原本 5V 的驅動電壓，在供給完電荷後可能只剩下 4V 甚至更低。

### 2. 解決方案：引入 12V 壓艙水 (Cboot2) 進行「電荷共享」

為了解決小電容電壓劇降的問題，論文作者並沒有單純地把 5V 的 Cboot 變大，而是極具巧思地引入了另一顆連接到系統輸入高壓 (VIN=12V) 的高壓電容 Cboot2。

- 充電階段 (蓄能)： 在低側開關導通時，Cboot 被 VDRV 充至約 5V，而 Cboot2 則被主電源 VIN 充至約 12V。

- 驅動階段 (共享)： 當需要驅動高側開關時，系統會閉合一個內部開關 (MSW1)，讓這兩顆電容並聯「共享電荷」。

為什麼這能減少電壓降？

您可以把電容想像成水塔，電壓就是水位高度。

- Cboot 是一個裝了 5 公尺滿水位的小水塔。如果要它單獨放水 (Qg)，水位會瞬間下降很多。

- Cboot2 是一個裝了 12 公尺高水位的水塔。

- 當兩者連通的瞬間，12 公尺高水位的 Cboot2 會產生強大的「灌注力道」，把電荷強行補充給 Cboot 以及 GaN 的閘極。

論文中精確的數學推導證明了這一點：

Vdip=Qg−Cboot2⋅(VCboot2−VCboot)Cboot+Cboot2

從公式分子可以看出，原本單純會造成電壓下降的 Qg，被後方 Cboot2 與兩者電壓差 (12V−5V) 所提供的電荷量給大幅抵銷了。這使得整體的拔靴電壓降 (Vdip) 趨近於零，成功將高側閘源極電壓維持在 4.365V 的高水準（僅微幅下降不到 0.6V）。

### 3. 最終效益：為什麼驅動電壓維持在高點，能實現「較低的導通電阻」？

這與 GaN 高電子移動率電晶體 (HEMT) 的半導體物理特性直接相關。

- GaN 電晶體的導通依賴於其內部的「二維電子氣 (2DEG) 通道」。

- 閘源極電壓 (Vgs) 越高，這個通道被打開得越徹底，能通過的電子就越多，表現出來的等效「導通電阻 (Ron)」就越低。

- 如果使用傳統方法，驅動電壓因為電容太小而跌落至 4V，GaN 通道沒有完全開啟，Ron 就會增加。在乘載大電流時（例如 0.65A），增加的 Ron 會根據公式 P=I2×Ron 轉化為巨大的傳導損耗 (Conduction Loss)。

總結：

作者利用系統本來就存在的 12V 高壓作為額外的能量庫，在關鍵的驅動瞬間進行「火力支援」。這不僅解決了晶片內建電容過小的物理限制，確保了驅動電壓不會崩跌，更讓 GaN 電晶體能以最低的阻力 (Ron) 導通，從而提升了整體的轉換效率。