word

Single-antenna Digital Communication System

Student ID : 112511076    Student : NYCU EE 116 李秉蓒    Due Date : 4/18

# word

DATE：2026-05-04

### 1. 什麼是「工作週期 (Duty Cycle)」？

在降壓轉換器中，工作週期（通常用符號 D 表示）的正式定義是：

主電源開關（高側開關 QH）在一個完整切換週期 (Ts) 內，處於「導通 (ON)」狀態的時間比例。

- Duty ON (工作週期導通時間)： 代表高側開關 QH 導通，將輸入電源 VIN 連接到電感。此時能量從電源傳遞到負載。

- Duty OFF (工作週期關閉時間)： 代表高側開關 QH 關閉。為了讓電感電流有續流（Freewheeling）的路徑，此時低側開關 QL（或二極體）必須導通，將電感接地。

### 2. 釐清論文中的情境：當「Duty is OFF」時

依照上述定義，當論文提到「Duty is OFF」時，它描述的是以下物理狀態：

- 高側開關 QH 必須是 OFF (關閉)。

- 低側開關 QL 必須是 ON (導通)。

這與您問題中提到的「QH 為 OFF，QL 為 ON」是完全吻合的。

### 3. 為什麼此時可以對 Vboot (或 Cboot) 與 Vboot2 (或 Cboot2) 充電？

這是拔靴電路 (Bootstrap Circuit) 運作的核心精髓。

拔靴電路要能成功「自舉」升壓，必須有一個先決條件：它需要一個「接地點」來完成充電迴路。

- 充電的完美時機： 當 Duty is OFF，低側開關 QL 導通時，切換節點 Vx（高側與低側開關的連接點）會被 QL 直接拉到接近接地電位 (0V)。

- 充電迴路形成：

- 對 Cboot 充電： 外部的 5V 電源 (VDRV) 透過充電二極體，流入拔靴電容 Cboot 的正端，而 Cboot 的負端連接的是此時為 0V 的 Vx 節點。這樣就形成了一個完整的充電迴路，Cboot 得以被充至 5V（忽略二極體壓降）。

- 對 Cboot2 充電 (論文特有設計)： 同理，輸入高壓 VIN (12V) 透過二極體，流入高壓電容 Cboot2 的正端，其負端同樣連接著 0V 的 Vx 節點，因此 Cboot2 得以被充至 12V。

總結：

「Duty is OFF」不是單指某個邏輯腳位的電壓高低，而是指系統主功率傳遞路徑（高側開關）處於切斷狀態的這段時間。正是利用這段時間低側開關導通、將切換節點拉至 0V 的絕佳機會，拔靴電路才能夠為下一次的高側導通「預先儲存能量」（充電）。